Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддиТек»

211441, г. Новополоцк, Витебская область

Республика Беларусь, УНП 390401182

Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62

www.additech.by; E-mail: office@additech.by

р/с BY80PJCB30122104561000000933

в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ № 262/2022-МИ от 05.09.2022

Уважаемые господа!

Маркетинговые исследования по вопросу поиска потенциальных поставщиков

клапанов с пневмоприводом

|  | Сведения о заказчике |
| --- | --- |
| Полное наименование | ООО «ЭддиТек» |
| Страна | Беларусь |
| Юридический адрес | Республика Беларусь, Витебская обл. г.Новополоцк, ООО «ЭддиТек» |
| Фамилия, имя, отчество контактного лица | Жигунов Дмитрий Викторович |
| Телефон | +375 (0214) 59-48-96 |
| Телефакс | +375 (0214) 59-45-65 |
| Электронная почта | zhigunovd@additech.by |
|  | Сведения о закупке |
| Предмет закупки (краткое описание) | Клапана с пневмоприводом |
| Единица измерения | лоты |
| Количество | 8 |
| Условия поставки | Предпочтительные условия поставки – на склад Покупателя |
| Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | 211441 Республика Беларусь, Витебская обл. г.Новополоцк, ООО «ЭддиТек» |
| Допускаемые претенденты | К участию допускаются заводы - производители или их официальные дилеры (партнеры), подтвердившие свой статус сертификатом дилера (представителя), гарантийным письмом. |
| Состав предложения претендента | согласно приложения №1 |
| Перечень документов и информация, которые участник обязан представить для подтверждения своих квалификационных данных: | - сертификаты производителя, поставщика, выданные официальными учрежденьями по контролю качества или другими компетентными подразделениями, подтверждающие соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам со ссылками на конкретные спецификации и стандарты; - гарантийное письмо о предоставлении вместе с оборудованием документов подтверждающих соответствие предлагаемого оборудования требованиям ТР ТС указанных в Приложении №1. В случае отступления от перечня необходимо указать, отсутствующие сертификаты (декларации) и причины; - парафированные опросные листы с внесёнными данными в ячейки «Заполняет Участник процедуры закупки»; - подробное техническое описание на русском языке для возможности дальнейшего проведения технической оценки предложенного оборудования на соответствие требованиям стандарта; - официальную информацию от производителя оборудования о сроке службы; - референц-лист на поставку предлагаемых типов изделий за последние 5 лет в Республике Беларусь и Российской Федерации; - документ, содержащий полное техническое описание предлагаемого к поставке товара (каталоги, технические паспорта, руководства к эксплуатации и т.п.); Для однозначного толкования, Претендент в своем предложении обязан предоставить пояснительную записку с ответами на все вопросы, оговоренные выше. В случае отступления от требований разделов, необходимо указать, какой пункт не может быть выполнен и причину отступления. |
| Адрес и способ представления предложений | на электронный адрес konkurs@additech.by в срок до 26.09.2022 |

С уважением,

Начальник УМТО								С.В.Пацейко

Приложение №1

| Наименование и технические характеристики | Позиции | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Лот №1 - Клапана регулирующие с пневмоприводом |  |  |  |
| Клапана регулирующие с пневмоприводом. Комплект поставки: - паспорт на клапан; - руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту; - клапан в сборе с приводом; - фильтр-редуктор (со степенью фильтрации достаточной для питания оборудования сжатым воздухом с классом загрязнённости 1 по ГОСТ 17433-80); - взрывозащищённый кабельный ввод; - фитинги для присоединения к трубе 8х1; - ответные фланцы (материал согласно параметров трубопровода); - переходы с ответных фланцев на трубопровод (при не соответствии DN ответных фланцев c DN трубопровода); - крепеж (материал аналогичен корпусу клапана); - прокладки (материал для рабочих условий указанных в опросном листе). Дополнительные данные: - технические характеристики, рабочие условия и конструктивные особенности — согласно опросных листов 1-9; - давление воздуха питания пневмопривода, МПа 0,3; - кабельный ввод выполнен из коррозионно-устойчивого металла с креплением под металлорукав в количестве один кабельный ввод на каждую единицу взрывозащищённого навесного эл. оборудования. Степень и вид взрывозащиты комплектных вводов должна соответствовать взрывозащите оборудования; - Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть оснащены взрывозащищёнными заглушками с нанесённой маркировкой взрывозащиты соответствующей виду и уровню взрывозащиты оборудования; - вид взрывозащиты позиционера не ниже Ex i IIAT3; - степень защиты не ниже IP 54; - На корпусе клапана должна быть закреплена маркировочная пластина из нержавеющей стали с нанесённой методом штамповки или гравировки информации: - производитель; - модель клапана; - технологическая позиция (при наличии); - пропускная способность (Kvs); - положение безопасности; - направление потока; - вид и уровень взрывозащиты. ЗИП в количестве: - Пневматический позиционенр – 1шт; - Кабельный ввод (металлический) – 1шт; - Фильтр-редуктор (со степенью фильтрации достаточной для питания оборудования сжатым воздухом с классом загрязнённости 1 по ГОСТ 17433-80) – 1шт. Требования по ТР ТС: - ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». | TJRC-47/2 FJRC-110/1 FJRC-110/2 FJRC-110/3 FJRC-110/4 FJRC-110/5 TJRC-30 TJRC-701 TJRА-2/2 TJRC-1091 TJRCA-706 TRC-13 PJRC-626 |  | 13шт. |
| Лот №2 – Кран шаровый с пневмоприводом Doruk Endustri "Proval" или аналог |  |  |  |
| Кран шаровый с пневмоприводом. Комплект поставки: - кран в сборе с приводом; - фильтр-редуктор; - конечные выключатели (положение открыт/закрыт); - электромагнитный клапан (соленоид); - интеллектуальный позиционер (при наличии); - взрывозащищённые кабельные вводы, устройство для крепления и заземления защитного металлорукава кабеля; - фитинги для присоединения к трубе 8х1. Дополнительные данные: - технические характеристики, рабочие условия и конструктивные особенности — согласно опросных листов 10-12; - давление воздуха питания пневмопривода, МПа 0,3; - кабельные вводы должны иметь устройство для крепления и заземления защитного металлорукова кабеля; - вид взрывозащиты согласно опросных листов Приложение 3, но не ниже IIAT3; - степень защиты от внешних воздействий согласно опросных листов Приложение 3, но не ниже IP 54. Требование по ТР ТС: - ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - ТС ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; - ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». | PF-17 PF-18 PF-19 |  | 3шт. |
| Лот №3 - Шаровой кран с приводом ZA310064-EE620632/AX фирмы END-Armaturen или аналог |  |  |  |
| Шаровой кран с приводом. Характеристики привода: - исполнение – пневматический привод с возвратной пружиной; - тип – поворотный привод; - материал корпуса – алюминий; - положение безопасности – НЗ; - управляющий сигнал – воздух (в диапазоне 0,4-0,8МПа); - температура окружающей среды – (-5)…80°C. Характеристики крана: - номинальный размер - DN25; - рабочее давление до - PN64; - материал корпуса – нержавеющая сталь; - материал шара – нержавеющая сталь; - материал – 1.4408; - уплотнение – PTFE-FKM; - исполнение – DIN3202-S13; - температура процесса – (-30)…180°C; - исполнение – DIN3202-S13; - состав – из трёх частей. Характеристики общие: - исполнение ответных фланцев – под сварку DIN3239; - класс взрывоопасной зоны - В-1а; - категория взрывоопасной смеси - не ниже IIAT3. Комплект поставки: - паспорт на клапан; - руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту; - клапан в сборе с приводом; - фитинги для присоединения к трубе 8х1; - ответные фланцы (в сборе); - крепеж (в сборе); - прокладки (в сборе). Требования по ТР ТС: - ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». | ― |  | 3шт. |
| Лот №4 - Пневматический распределитель 30318-5-2G с катушкой I-39-01-H фирмы ROTEX AUTOMATION LIMITED или аналог |  |  |  |
| Характеристики: - управляющее напряжение – 24VDC; - мощность – 8W; - защита оболочки – IP66; - взрывозащита катушки – Ex d IIC T6 - рабочая среда – воздух; - подключение – 2G (BSP(F)) - подключение - NAMUR; - резьба под кабельный ввод – М20х1,5. - схема управления 3/2 Комплект поставки: - сопроводительная документация; - пневматический распределитель в комплекте (клапан + катушка); - металлический кабельный ввод с нанесённой маркировкой взрывозащиты. Требования по ТР ТС: - ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». | ― |  | 8шт. |
| Лот №5- Пневматический распределитель A241 (3/2) фирмы PROVAL с катушкой 30XDMD024W400 фирмы AMISCO или аналог |  |  |  |
| Характеристики: - управляющее напряжение – 24VDC; - защита оболочки – IP65; - взрывозащита катушки – Ex db m IIC T4 Gb - рабочая среда – воздух; - подключение – G ¼”$ - резьба под кабельный ввод – М20х1,5. - схема управления 3/2 Комплект поставки: - сопроводительная документация; - пневматический распределитель в комплекте (клапан + катушка); - металлический кабельный ввод с нанесённой маркировкой взрывозащиты. Требования по ТР ТС: ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». | ― |  | 2шт. |
| Лот №6 - Шток для шарового крана V205 DN100 |  |  |  |
| Характеристики: - привод - A210SR PA 190SR-S6; - кран - V205 DN100; - размеры согласно искиза. Комплект поставки: - шток для шарового крана. | ― |  | 5шт. |
| Лот №7 - Редуктор давления с фильтром AW20-F02 или аналог |  |  |  |
| Характеристики: - давление питания на входе до 1,0 МПа; - присоединительная резьба 1/4; - металлический резервуар фильтрации с указателем уровня, манометр; - отвод конденсата вручную; - диапазон регулирования на выходе 0,3-0,8 МПа; - тонкость фильтрации 5 мкм; - с присоед. штуцерами (с гайками по медь Æ8 мм); - температура окружающей среды от - 30 до + 60 °С; - крепление на стену/металлоконструкцию. Комплект поставки: - редуктор в сборе (редуктор+фильтр+манометр); - фитинги с креплением под медную трубу 8 мм - 2шт.; - крепление на стену/металлоконструкцию. | ― |  | 40шт. |
| Лот №8 - Кран шаровый с пневмоприводом или аналог |  |  |  |
| Кран шаровый с пневмоприводом. Комплект поставки: - кран в сборе с приводом; - фильтр-редуктор (со степенью фильтрации достаточной для питания оборудования сжатым воздухом с классом загрязнённости 1 по ГОСТ 17433-80); - конечные выключатели (положение открыт/закрыт); - электромагнитный клапан (соленоид); - взрывозащищённые кабельные вводы; - фитинги для присоединения к медной трубе 8х1; - ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки (материал согласно параметров трубопровода, прокладки из материала устойчивого к рабочим условиям, указанным в опросном листе). Дополнительные данные: - технические характеристики, рабочие условия и конструктивные особенности — согласно опросных листов 13-14; - давление воздуха питания пневмопривода, МПа 0,3; - кабельные вводы выполнены из металла в количества один кабельный ввод на каждую единицу взрывозащищёного навесного эл. оборудования; - уровень взрывозащиты согласно опросных листов Приложение 9, но не ниже IIAT3; - степень защиты от внешних воздействий согласно опросных листов Приложение 9, но не ниже IP 54. Требование по ТР ТС: - ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». ЗИП в количестве: - электромагнитный клапан – 1шт; - конечные выключатели (положение открыт/закрыт) – 1шт; - Кабельный ввод (металлический) – 1шт; Фильтр-редуктор (со степенью фильтрации достаточной для питания оборудования сжатым воздухом с классом загрязнённости 1 по ГОСТ 17433-80) – 1шт. | YAM3 YAM5 НС-315 |  | 3шт. |

Опросные листы можно получить отправив письменный запрос

на эл. почту zhigunovd@additech.by

либо перейдя по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1wabOaaGQXeyI1PS_DGGD2LYCWqd_JShg?usp=sharing